МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НТИ НИЯУ МИФИ)

Колледж НТИ

Цикловая методическая комиссия общетехнических дисциплин, энергетики и электроники

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Электротехника»

для студентов колледжа НТИ НИЯУ МИФИ,

обучающихся по программе среднего профессионального образования

специальность 11.02.16

««Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

очная форма обучения

на базе основного общего образования

квалификация
специалист по электронным приборам и устройствам

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | З-ОК-01- Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности У-ОК-01- Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Какой элемент электрической цепи предназначен для защиты от короткого замыкания? A) Резистор B) Конденсатор C) Предохранитель D) Датчик | C) Предохранитель |
| - 2. | Сопоставьте законы с их описаниями: A) Закон Ома B) Закон Кирхгофа C) Закон Фарадея D) Закон Ленца 1. Определяет связь между напряжением, током и сопротивлением. 2. Описывает индукцию ЭДС в проводнике. 3. Описывает сохранение заряда в узле. 4. Описывает направление индукционного тока. | A - 1 B - 3 C - 2 D - 4 |
| - 3. | Какой закон описывает сумму токов, входящих и выходящих из узла электрической цепи? A) Закон Ома B) Первый закон Кирхгофа C) Второй закон Кирхгофа D) Закон Фарадея | B) Первый закон Кирхгофа |
| - 4. | Установите правильную последовательность процессов в индукции: 1.Изменение магнитного поля 2.Возникновение ЭДС 3.Протекание тока в цепи | 1 → 2 → 3 |
|  | Какой из следующих параметров не характеризует магнитное поле? A) Напряженность B) Индукция C) Сопротивление D) Поток | C) Сопротивление |
|  | Сопоставьте элементы электрической цепи с их функциями: A) Резистор B) Конденсатор C) Индуктор D) Источник тока 1.Хранит электрическую энергию. 2.Ограничивает ток в цепи. 3.Создает магнитное поле. 4.Обеспечивает электроэнергию. | A - 2 B - 1 C - 3 D - 4 |
|  | Какой закон описывает силу, действующую на проводник с током в магнитном поле? A) Закон Ома B) Закон Ампера C) Закон Фарадея D) Закон Ленца | B) Закон Ампера |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в соответствии с требованиями технической документации | Практический опыт: - выполнение навесного монтажа; - выполнение поверхностного монтажа электронных устройств; - выполнение демонтажа электронных приборов и устройств; - выполнение сборки и монтажа полупроводниковых приборов и интегральных схем; - проведение контроля качества сборки и монтажных работ. Умения: - использовать конструкторско- технологическую документацию; - читать электрические и монтажные схемы и эскизы; - применять технологическое оборудование, контрольно – измерительную аппаратуру, приспособления и инструменты; - использовать оборудование и инструменты: ручные (паяльники, отвертки), механические (аппарат точечной сварки) инструменты, измерительные приборы; - подготовлять базовые элементы к монтажу проводов и кабелей, радиоэлементов; - осуществлять монтаж компонентов в металлизированные отверстия, - изготавливать наборные кабели и жгуты; - проводить контроль качества монтажных работ; - выбирать припойную пасту; - наносить паяльную пасту различными методами (трафаретным, дисперсным); - устанавливать компоненты на плату: автоматически и вручную; - осуществлять пайку «оплавлением»; - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения демонтажа электронных приборов и устройств; - проводить работу по демонтажу электронных приборов и устройств; производить сборку деталей и узлов полупроводниковых приборов методом конденсаторной сварки, электросварки и холодной сварки с применением влагопоглотителей и без них, с применением оптических приборов; выполнять микромонтаж; приклеивать твердые схемы токопроводящим клеем; выполнять сборку применением завальцовки, запрессовки, пайки на станках- полуавтоматах и автоматах посадки с применением оптических приборов; - реализовывать различные способы герметизации и проверки на герметичность; - выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, пресс- материалом; - проводить визуальный и оптический контроль качества выполнения монтажа электронных устройств; - выполнять электрический контроль качества монтажа. Знания: - правила ТБ и ОТ на рабочем месте; - правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности. - алгоритм организации технологического процесса монтажа и демонтажа; - правила технической эксплуатации и ухода за рабочим оборудованием, приспособлениями и инструментом; - оборудование и инструменты для выполнения навесного монтажа; - технология навесного монтажа - базовые элементы навесного монтажа: монтажные провода, параметры проводов, расчёт оптимального сечения, основные параметры, обозначения и маркировка радиоэлементов, электронных приборов, интегральных схем; - изоляционные материалы, назначение, условия применения используемых материалов виды электрического монтажа; - конструктивно – технологические требования, предъявляемые к монтажу; - технологический процесс пайки; - виды пайки; - материалы для выполнения процесса пайки оборудование и инструменты для выполнения навесного монтажа электронных приборов и устройств: виды паяльников, паяльных станций. - базовые элементы поверхностного монтажа; - печатные платы, виды печатных плат, материалы для печатных плат; - конструктивно – технологические требования, предъявляемые к монтажу; - параметры и характеристики элементов поверхностного монтажа, типы корпусов, обозначение радиоэлементов; - материалы для поверхностного монтажа. - паяльные пасты, состав паяльных паст, клеи, трафареты, технология изготовления трафаретов. - технология поверхностного монтажа; - технологическое оборудование и инструмент для поверхностного монтажа; - паяльное оборудование для поверхностного монтажа, конструкция, виды и типы печей оплавления, технологическое оборудование для пайки волной; - характеристики и область применения оборудования для поверхностного монтажа; - материалы, инструменты, оборудование для демонтажа, область применение, основные характеристики; - технологическое оборудование, приспособления и инструменты; - назначение и рабочие функции деталей и узлов собираемых приборов; - основные механические, химические и электрические свойства применяемых материалов; - виды и технология микросварки и микропайки; - электрическое соединение склеиванием, присоединение выводов пайкой; - лазерная сварка; - способы герметизации компонентов и электронных устройств; - приемы и способы выполнения необходимых сборочных операций; - алгоритм организации технологического процесса сборки; - виды возможных неисправностей сборки и монтажа .и способы их устранения; - методика определения качества сварки при сборке деталей и узлов полупроводниковых приборов; способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ; - контроль качества паяных соединений; -приборы визуального и технического контроля; электрический контроль качества монтажа, методы выполнения тестовых операций, оборудование и инструмент для электрического контроля. |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Установите правильную последовательность для применения закона Кирхгофа: 1.Определение токов в ветвях 2.Применение первого закона Кирхгофа 3.Суммирование напряжений в контуре | 2 → 3 → 1 |
| - 2. | Какой из следующих законов описывает индукцию ЭДС в замкнутом контуре? A) Закон Био-Савара B) Закон Фарадея C) Закон Ома D) Закон Кирхгофа | B) Закон Фарадея |
| - 3. | Какое правило используется для определения направления индукционного тока? A) Правило левой руки B) Правило правой руки C) Правило Ома D) Правило Ленца | D) Правило Ленца |
| - 4. | Установите правильную последовательность для резонанса в контуре: 1.Применение переменного тока 2.Достижение максимального тока 3.Согласование частоты | 1 → 3 → 2 |
|  | Какой из следующих эффектов описывает взаимодействие электрических зарядов? A) Сила Лоренца B) Сила Кулона C) Индукция D) Резонанс | B) Сила Кулона |
|  | Сопоставьте виды цепей с их характеристиками: A) Неразветвленная цепь B) Разветвленная цепь 1.Токи в ветвях равны 2.Токи в узлах суммируются | A - 1 B - 2 |
|  | Что такое индуцированная ЭДС? A) ЭДС, создаваемая батареей B) ЭДС, возникающая в проводнике при изменении магнитного поля C) ЭДС, создаваемая солнечными панелями D) ЭДС, возникающая при нагреве проводника | B) ЭДС, возникающая в проводнике при изменении магнитного поля |