МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НТИ НИЯУ МИФИ)

Колледж НТИ

Цикловая методическая комиссия общетехнических дисциплин, энергетики и электроники

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессиональному модулю «Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств»

для студентов колледжа НТИ НИЯУ МИФИ,

обучающихся по программе среднего профессионального образования

специальность 11.02.16

««Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

очная форма обучения

на базе основного общего образования

квалификация
специалист по электронным приборам и устройствам

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | З-ОК-02- Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. У-ОК-02- Уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Какой из следующих этапов не является частью технического обслуживания электронных приборов? A) Регулярная проверка B) Диагностика неисправностей C) Установка нового программного обеспечения D) Утилизация старых устройств | D) Утилизация старых устройств |
| - 2. | Установите правильную последовательность этапов технического обслуживания: A) Диагностика B) Регулярная проверка C) Устранение неисправностей D) Тестирование после обслуживания | B, A, C, D |
| - 3. | Какой из следующих показателей качества продукции указывает на надежность устройства? A) Срок службы B) Срок гарантии C) Частота отказов D) Энергоэффективность | C) Частота отказов |
| - 4. | Сопоставьте методы контроля качества с их описанием: 1.Визуальный контроль 2.Испытания 3.Статистический контроль 4.Опросы потребителей A) Сбор данных о восприятии качества B) Проверка на наличие дефектов C) Измерение параметров в процессе производства D) Проведение тестов на долговечность | 1-B, 2-D, 3-C, 4-A |
|  | Какой метод контроля качества продукции включает в себя тестирование на этапе производства? A) Входной контроль B) Операционный контроль C) Выходной контроль D) Постпродажный контроль | C) Выходной контроль |
|  | Установите соответствие между показателями качества и их определениями: 1.Надежность 2.Долговечность 3.Энергоэффективность 4.Безопасность A) Способность устройства работать без отказов B) Способность устройства функционировать без ущерба для здоровья C) Способность устройства сохранять свои характеристики в течение времени D) Способность устройства потреблять минимальное количество энергии | 1-A, 2-C, 3-D, 4-B |
|  | Какой из следующих факторов не влияет на качество электроники? A) Используемые материалы B) Условия эксплуатации C) Размер упаковки D) Квалификация работников | C) Размер упаковки |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности | Навыки: производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности. Умения: выбирать средства и системы диагностирования; использовать системы диагностирования при выполнении оценки работоспособности электронных приборов и устройств; определять последовательность операций диагностирования электронных приборов и устройств; читать и анализировать эксплуатационные документы. Знания: виды средств и систем диагностирования электронных приборов и устройств; основные функции средств диагностирования; основные методы диагностирования; принципы организации диагностирования эксплуатационные документы на диагностируемые электронные приборы и устройства; функциональные схемы систем тестового и функционального диагностирования. |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Что такое технический контроль? A) Процесс производства B) Процесс проверки и оценки работоспособности C) Процесс ремонта D) Процесс проектирования | B |
| - 2. | Сопоставьте методы диагностики с их описаниями: A) Визуальный осмотр B) Тестирование с мультиметром C) Использование осциллографа D) Логический анализатор 1) Проверка напряжений и токов 2) Анализ сигналов во времени 3) Оценка состояния компонентов 4) Проверка логических уровней | A-3, B-1, C-2, D-4 |
| - 3. | Какой из следующих методов является методом диагностики? A) Визуальный осмотр B) Сравнительный анализ C) Тестирование с использованием мультиметра D) Все вышеперечисленное | D |
| - 4. | Установите правильную последовательность диагностики: 1) Устранение неисправности 2) Использование тестового оборудования 3) Анализ результатов 4) Визуальный осмотр | 4, 2, 3, 1 |
|  | Что такое "система диагностирования"? A) Набор инструментов для ремонта B) Комплекс мероприятий по выявлению неисправностей C) Процесс сборки устройства D) Набор запчастей | B |
|  | Сопоставьте типы неисправностей с их характеристиками: A) Отказ B) Дефект C) Усталость D) Износ 1.Постепенное ухудшение характеристик 2.Полная потеря работоспособности 3.Неполное соответствие стандартам 4.Уменьшение ресурса | A-2, B-3, C-1, D-4 |
|  | Какой из методов диагностирования используется для нахождения неисправностей в аналоговых цепях? A) Метод "проб и ошибок" B) Метод осциллографа C) Метод статического анализа D) Метод резистивного тестирования | B |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.2 Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и устранения неисправностей и дефектов | Навыки: осуществление диагностики работоспособности аналоговых и импульсных электронных приборов и устройств; осуществление диагностики работоспособности цифровых и электронных устройств со встроенными микропроцессорами; устранение обнаруженных неисправностей и дефектов в работе электронных приборов и устройств. Умения: проверять электронные приборы, устройства и модули с помощью стандартного тестового оборудования; работать с контрольно- измерительной аппаратурой и тестовым оборудованием; работать с основными средствами диагностики аналоговых и импульсных, цифровых схем и микропроцессорных систем; использовать методику контроля и диагностики цифровых схем и микропроцессорных систем; соблюдать технологию устранения обнаруженных неисправностей и дефектов в простых электрических схемах электронных приборов и устройств. Знания: особенности диагностирования аналоговых, и импульсных электронных приборов и устройств как объектов диагностирования; средства диагностирования аналоговых и импульсных электронных устройств, микропроцессорных систем; эксплуатационную документацию на диагностируемые электронные приборы и устройства; методику контроля и диагностики электронных устройств со встраиваемыми микропроцессорными системами |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Установите последовательность действий при диагностике аналоговой цепи: 1.Проверка питания 2.Визуальный осмотр 3.Измерение напряжений 4.Анализ результатов | 2, 1, 3, 4 |
| - 2. | Какой прибор чаще всего используется для диагностики цифровых устройств? A) Осциллограф B) Мультиметр C) Логический анализатор D) Анализатор спектра | C |
| - 3. | Сопоставьте типы диагностики с их целями: A) Профилактическая B) Текущая C) Капитальная D) Эксплуатационная 1.Выявление скрытых дефектов 2.Поддержание работоспособности 3.Восстановление работоспособности 4.Обеспечение надежности | A-4, B-2, C-3, D-1 |
| - 4. | Какой из следующих факторов может влиять на работоспособность электронных приборов? A) Температура B) Влажность C) Время эксплуатации D) Все вышеперечисленное | D |
|  | Сопоставьте инструменты с их назначением: A) Мультиметр B) Осциллограф C) Логический анализатор D) Сигнал генератор 1.Измерение напряжения 2.Анализ временных сигналов 3.Проверка логических сигналов 4.Генерация тестовых сигналов | A-1, B-2, C-3, D-4 |
|  | Какой из следующих методов не относится к диагностике отказов? A) Метод функционального тестирования B) Метод визуального осмотра C) Метод индуктивного нагрева D) Метод сравнительного анализа | C |
|  | Установите последовательность этапов диагностики цифрового устройства: 1.Визуальный осмотр 2.Проверка логических уровней 3.Анализ схемы 4.Устранение неисправностей | 1, 3, 2, 4 |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответствии с регламентом и правилами эксплуатации. | Навыки: выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответствии с регламентом и правилами эксплуатации; проводить анализ результатов проведения технического обслуживания; выполнять ремонт электронных приборов и устройств в процессе эксплуатации; принимать участие в оценивании качества продукции (электронных приборов и устройств). Умения: применять инструментальные и программные средства для составления документации по техническому сопровождению в ходе эксплуатации электронных приборов и устройств; работать с современными средствами измерения и контроля электронных схем и устройств: проводить контроль различных параметров электронных приборов и устройств; применять технические средства для обслуживания электронных приборов и устройств; выполнять регламент по техническому сопровождению обслуживаемого электронного оборудования соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу электронных приборов и устройств; корректировать и заменять неисправные или неправильно функционирующие схемы и электронные компоненты применять регламенты по техническому сопровождению обслуживания электронных приборов и устройств; соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому уходу электронных приборов и устройств; устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе электронных приборов и устройств; анализировать результаты проведения технического контроля; оценивать качество продукции (электронных приборов и устройств). Знания: виды и методы технического обслуживания; показатели систем технического обслуживания и ремонта; алгоритмы организации технического обслуживания и эксплуатации различных видов электронных приборов и устройств; технические средства для обслуживания электронных приборов и устройств. специальные технические средства для обслуживания микропроцессорных устройств; эксплуатационную документацию; правила эксплуатации и назначения различных электронных приборов и устройств алгоритмы организации технического обслуживания и ремонта различных видов электронных приборов и устройств; методы оценки качества и управления качеством продукции; система качества; показатели качества. |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Установите последовательность действий при ремонте устройства: A) Диагностика B) Устранение неисправностей C) Тестирование D) Подбор запчастей | A, D, B, C |
| - 2. | Какой из следующих методов оценки качества продукции является наиболее субъективным? A) Визуальный осмотр B) Испытания на долговечность C) Измерение электрических параметров D) Сравнительный анализ | A) Визуальный осмотр |
| - 3. | Сопоставьте системы управления качеством с их стандартами: 1.ISO 9001 2.ISO 14001 3.ISO 45001 4.ISO 50001 A) Управление качеством B) Управление окружающей средой C) Управление охраной труда D) Управление энергией | 1-A, 2-B, 3-C, 4-D |
| - 4. | Какой из следующих этапов является первым в процессе ремонта электронных устройств? A) Замена неисправных компонентов B) Диагностика C) Тестирование после ремонта D) Устранение неисправностей | B) Диагностика |
|  | Установите правильную последовательность этапов оценки качества: A) Сбор данных B) Анализ данных C) Принятие решения D) Реализация улучшений | A, B, C, D |
|  | Какой из следующих стандартов касается систем управления качеством? A) ISO 9001 B) ISO 14001 C) ISO 45001 D) ISO 50001 | A) ISO 9001 |
|  | Сопоставьте виды контроля качества с их характеристиками: 1.Входной контроль 2.Операционный контроль 3.Выходной контроль 4.Постпродажный контроль A) Проверка готовой продукции B) Проверка материалов перед производством C) Проверка в процессе производства D) Обратная связь от потребителей | 1-B, 2-C, 3-A, 4-D |