МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НТИ НИЯУ МИФИ)

Колледж НТИ

Цикловая методическая комиссия общетехнических дисциплин, энергетики и электроники

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессиональному модулю «Освоение одной или нескольких профессий рабочих»

для студентов колледжа НТИ НИЯУ МИФИ,

обучающихся по программе среднего профессионального образования

специальность 11.02.16

««Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

очная форма обучения

на базе основного общего образования

квалификация
специалист по электронным приборам и устройствам

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | З-ОК-04- Знать: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности У-ОК-04- Уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Какое назначение вольтметра? A) Измерение силы тока B) Измерение напряжения C) Измерение сопротивления D) Измерение мощности | B) Измерение напряжения |
| - 2. | Какой инструмент используется для измерения длины? A) Микрометр B) Уровень C) Плоскогубцы D) Отвёртка | A) Микрометр |
|  | Сопоставьте виды обработки с их описанием: A) Сверление B) Фрезерование C) Токарная обработка 1. Удаление материала с вращающейся заготовки 2. Создание отверстий в детали 3. Обработка плоских и профильных поверхностей | A-2, B-3, C-1 |
| - 4. | Какое из следующих устройств используется для поднятия тяжестей? A) Лебедка B) Микрометр C) Уровень D) Динамометр | A) Лебедка |
|  | Какой инструмент применяется для обработки деталей на токарном станке? A) Сверло B) Резец C) Пила D) Фреза | B) Резец |
|  | Какой из перечисленных инструментов используется для контроля геометрии деталей? A) Штангенциркуль B) Плоскогубцы C) Ключ D) Отвёртка | A) Штангенциркуль |
|  | Сопоставьте инструмент с его назначением: A) Микрометр B) Уровень C) Плоскогубцы D) Динамометр 1. Измерение длины 2. Выравнивание поверхностей 3. Удержание и сгибание проволоки 4. Измерение силы | A-1, B-2, C-3, D-4 |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 07 | З-ОК-07- Знать: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона У-ОК-07- Уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов Бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Какой из следующих инструментов используется для обрезки проводов? A) Паяльник B) Кусачки C) Отвертка D) Измеритель напряжения | B) Кусачки |
| - 2. | Установите правильную последовательность этапов пайки: A) Нанесение флюса B) Нагревание соединяемых частей C) Нанесение припоя D) Охлаждение соединения | A, B, C, D |
| - 3. | Какой из следующих флюсов не рекомендуется использовать для пайки? A) Канифоль B) Соляная кислота C) Флюс на основе резины D) Флюс на основе спирта | B) Соляная кислота |
| - 4. | Сопоставьте типы полупроводниковых приборов с их назначением: 1.Диод 2.Транзистор 3.Реле 4.Переключатель A) Управление током B) Преобразование переменного тока в постоянный C) Коммутация цепей D) Усиление сигнала | 1 - B 2 - D 3 - C 4 - A |
|  | Какой тип резистора имеет фиксированное значение сопротивления? A) Регулируемый резистор B) Проволочный резистор C) Потенциометр D) Фоторезистор | B) Проволочный резистор |
|  | Установите правильную последовательность подготовки проводов к монтажу: A) Очистка проводов B) Изоляция концов C) Обрезка проводов D) Подготовка к пайке | C, A, B, D |
|  | Какой из перечисленных типов конденсаторов имеет наибшую емкость? A) Электролитический B) Керамический C) Полипропиленовый D) Танталовый | A) Электролитический |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | З-ОК-09- Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности У-ОК-09- Уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Определить расчетную суммарную мощность на подстанции при Р1ном = 870кВт; Р2ном = 597кВт; Р3ном = 1280кВт А – 2750,0кВт Б – 2747,0кВт В – 2749,9кВт | Б |
| - 2. | Определить сопротивление линии при r0 = 0,33; и длине линии 82км А – 248,5Ом Б – 27,06Ом В – 2,7Ом | Б |
| - 3. | Сопротивление изоляции первичных обмоток измерительных трансформаторов измеряют …….. на напряжение 2500В, вторичных – …….. на напряжение 1000В А – мегомметром Б – амперметром и вольтметром В – вольтметром | А |
| - 4. | Перечислите основные номинальные параметры силового трансформатора А – номинальное напряжение; номинальная активная мощность; полная мощность; номинальный коэффициент мощности Б – номинальная мощность; напряжение; ток; напряжение короткого замыкания; ток холостого хода; потери холостого хода; потери короткого замыкания В – номинальное напряжение; номинальный ток; номинальный ток плавкой вставки | Б |
|  | Токопроводом называют предназначенное для передачи электроэнергии устройство, открыто прокладываемое в производственных и электротехнических помещениях по опорным конструкциям, колоннам и фермам зданий. К токопроводам относят ……. магистрали различного исполнения, которые называют …………. А – шинные, шинопроводами Б – линии, линиямиэлектропередачи В – кабельные, кабелями | А |
|  | ……… соединения, то есть соединения с помощью …….. связей, конструкция которых весьма разнообразна и зависит от назначения соединения А – рубящие, рубящих Б – скользящие, скользких В – гибкие, гибких | В |
|  | Определить полную мощность электроприемника, ели Рном = 12кВт; kи = 0,12; cosφ = 0,6; tgφ = 1,33 А – 2,39кВА Б – 7,45кВА В – 2,41кВА | А |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 4.1 Выполнять слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании электрооборудования; | Практический опыт: Выполнение слесарных работ Производить сборку узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих Выполнение сборки схем и печатных плат Выполнение сборки с использованием механических деталей Умения: Производит сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах Производит установку компонентов поверхностного монтажа Знания: Общие сведения, технические данные SMD-компонентов пасты, клеи, флюсы, современные материалы для бессвинцовой технологи |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Сопоставьте типы соединений с их характеристиками: A) Неразъемное соединение B) Разъемное соединение 1. Позволяет разборку 2. Обеспечивает постоянное соединение | A-2, B-1 |
| - 2. | Установите правильную последовательность технологического процесса: A) Подготовка деталей B) Сборка C) Обработка D) Контроль качества | A, C, B, D |
| - 3. | Какой из следующих инструментов используется для нарезки резьбы? A) Сверло B) Резьбонарезной инструмент C) Плоская отвертка D) Ножовка | B) Резьбонарезной инструмент |
| - 4. | Сопоставьте виды подъёмно-транспортного оборудования с их назначением: A) Кран B) Тележка C) Лебедка 1. Перемещение грузов по горизонтали 2. Подъем грузов на высоту 3. Подъем и перемещение грузов | A-2, B-1, C-3 |
|  | Сопоставьте операции слесарной обработки с их описанием: A) Подготовительные операции B) Пригоночные операции 1. Устранение зазоров 2. Обработка заготовок | A-2, B-1 |
|  | Для нарезки резьбы применяется; 1) Резец 2) Резьбонарезной инструмент 3) Фреза 4) Сверло | 2) Резьбонарезной инструмент |
|  | Вольтметр используется для измерения: 1) Напряжения 2) Силы тока 3) Сопротивления 4) Мощности | 1) Напряжения |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК 4.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Навыки: Производить монтаж узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих Выполнение монтажа электронной аппаратуры с использованием поверхностного (планарного) монтажа Умения: Применение технологического оснащения и оборудования к выполнению задания. Выполнение микромонтажа Знания: Требования ЕСКД и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) Требования стандарта IPC-A-610E |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Какой из следующих приборов используется для измерения тока? A) Вольтметр B) Амперметр C) Омметр D) Мультиметр | B) Амперметр |
| - 2. | Сопоставьте типы резисторов с их характеристиками: 1.Проволочный резистор 2.Углеродный резистор 3.Металлический пленочный резистор A) Высокая стабильность B) Низкая стоимость C) Высокая мощность | 1 - C 2 - B 3 - A |
| - 3. | Какой из следующих элементов схемы является коммутирующим устройством? A) Резистор B) Конденсатор C) Переключатель D) Транзистор | C) Переключатель |
| - 4. | Установите правильный порядок действий при разделке проводов: A) Удаление изоляции B) Обрезка провода C) Изгиб провода D) Очистка концов | B, A, D, C |
|  | Продолжительность испытания для первичных обмоток трансформаторов тока равна …… , если основная изоляция керамическая, и …… , если она выполнена из органических твердых материалов или кабельных масс А – 5 мин; 1 мин Б – 1мин; 5 мин В – 1 час | Б |
|  | Механизм, стоящий из ……. колес, или из …….. колеса и рейки, или из червяка червячного ……, называют ……. передачей А – подключения Б – расположения В – соединения | В |
|  | Расшифровать марку трансформатора АТДЦТН -32000-500/110 А – трансформатор трехфазный с масляно-водяным охлаждением, с расщепленной обмоткой мощность 32мВА, первичное напряжение 500кВ, вторичное напряжение 110кВ Б – автотрансформатор с принудительной циркуляцией масла трехобмоточный с наличием РПН, мощностью 32мВА, первичное напряжение 500кВ, вторичное напряжение 110кВ В – автотрансформатор трехфазный с принудительной циркуляцией масла трехобмоточный с наличием РПН, мощностью 32мВА, первичное напряжение 500кВ, вторичное напряжение 110кВ | В |